# Ecuaciones para humedad, materia seca, cenizas, solidos volatiles y perdida de peso

## 1) Contenido de humedad

H=mhumeda−msecamhumeda×100[%]

m_humeda [g]: masa de muestra humeda.

m_seca [g]: masa de muestra seca despues del secado.

H [%]: contenido de humedad.

## 2) Materia seca

MS=msecamhumeda×100[%]

MS [%]: contenido de materia seca.

## 3) Contenido de cenizas (base seca)

C=mcenizamseca,inc×100[% base seca]

m_seca_inc [g]: masa seca usada en prueba de cenizas.

m_ceniza [g]: masa de cenizas tras incineracion.

C [% base seca]: contenido de cenizas.

## 4) Solidos volatiles (base seca)

SV=100−C[% base seca]

SV [% base seca]: solidos volatiles.

## 5) Perdida de peso entre dos estados (general)

%P=1−M2M1×100[%]

M_1 [kg o g]: masa humeda en estado inicial (fresco).

M_2 [kg o g]: masa humeda en estado final (precompostado).

%P [%]: porcentaje de perdida de peso.

## 6) Perdida de peso incluyendo perdida de materia seca (trazador cenizas)

MS2MS1=C1C2[−]

M2M1=MS2MS1MS%1MS%2=C1C2MS%1MS%2[−]

%P=1−M2M1×100[%]

C_1, C_2 [% base seca]: cenizas en estado 1 (fresco) y 2 (precompostado).

MS%_1, MS%_2 [% base humeda]: porcentaje de materia seca en estado 1 y 2.

MS_1, MS_2 [kg o g]: masa seca total en estado 1 y 2.

M_1, M_2 [kg o g]: masa humeda total en estado 1 y 2.

Nota metodologica: bajo el supuesto A->B como mismo lote, se usa la ceniza como trazador para estimar retencion de materia seca y luego retencion de masa humeda.