# Conclusiones

PROVISIONAL M1–M2

Estas conclusiones se derivan de la corrida provisional M1–M2 vigente. La incorporación de M3 actualizará la caracterización final y podrá modificar los resultados cuantitativos.

# Conclusiones del análisis de ciclo de vida

El inventario de ciclo de vida representó y cuantificó las rutas diferenciadas de manejo del estiércol en los dos escenarios, a partir de un flujo anual común de aproximadamente 26 278,7 kg de estiércol fresco. En el Escenario A, 66,69 % ingresó a la ruta sólida mediante A1: Precomposteo; posteriormente, la masa resultante continuó hacia A2: Lombricompostaje, mientras que 33,31 % se incorporó a las aguas verdes. En el Escenario B, el 100 % ingresó al sistema de purines. De este modo, el inventario caracterizó las trayectorias de manejo y los flujos asociados a cada alternativa estudiada. El inventario incorporó además 53,23 kWh/año de electricidad en A3 o B1 y 182,50 L/año de diésel en A4 o B2; la electricidad se evaluó mediante el factor IMN agregado de consumo 2025, como aproximación temporal de la operación observada en 2026, y las emisiones físicas IMN del diésel se caracterizaron con EF 3.1. El total climático combina ambos aportes con el manejo del estiércol, sin cadenas de fondo ecoinvent.

Las cargas ambientales se concentraron en etapas específicas, que variaron según el escenario y la categoría. En calentamiento global, A3: Almacenamiento de aguas verdes aportó 53,93 % del total del Escenario A y B1: Almacenamiento de purines aportó 81,99 % del total del Escenario B. En eutrofización terrestre, A1: Precomposteo aportó 47,44 % del total del Escenario A y B2: Aplicación de purines en campo de pastoreo aportó 62,92 % del total del Escenario B. En eutrofización marina, A4: Aplicación de aguas verdes en campos de pastoreo aportó 70,63 % del total del Escenario A y B2: Aplicación de purines en campo de pastoreo aportó 93,14 % del total del Escenario B. La evaluación por etapa identificó así patrones de concentración diferenciados entre las alternativas estudiadas.

Para calentamiento global, el Escenario B presentó el mayor impacto por unidad funcional: 0,238 kg CO₂-eq/kg de estiércol fresco manejado, frente a 0,121 kg CO₂-eq/kg de estiércol fresco manejado en el Escenario A. La diferencia B menos A fue de 97,29 % respecto a A, lo que evidenció un menor indicador para el Escenario A bajo las condiciones estudiadas.

Para eutrofización marina EF 3.1, el Escenario B presentó el mayor impacto por unidad funcional: 0,001356 kg N-eq/kg de estiércol fresco manejado, frente a 0,000595 kg N-eq/kg en el Escenario A. La diferencia B menos A fue de 127,64 % respecto a A. Para eutrofización terrestre, el Escenario B también presentó el mayor impacto por unidad funcional: 0,036580 mol N-eq/kg de estiércol fresco manejado, frente a 0,023481 mol N-eq/kg en el Escenario A; la diferencia B menos A fue de 55,78 % respecto a A.

En conjunto, el ACV permitió estimar el desempeño ambiental de las dos alternativas de manejo en la lechería estudiada. Bajo la unidad funcional común de 1 kg de estiércol fresco manejado y las condiciones modeladas, el Escenario A presentó el menor indicador de calentamiento global y el Escenario A presentó el menor indicador de eutrofización marina; el Escenario A presentó asimismo el menor indicador de eutrofización terrestre, expresado separadamente en mol N-eq. Environmental Footprint 3.1 caracterizó las emisiones directas. Este resultado se circunscribió al sistema evaluado y no implicó la superioridad universal de una alternativa en otras lecherías o condiciones operativas.